重铬酸铵安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	重铬酸铵；红矾铵

英文名：	Ammonium dichromate

分子式：	(NH4)2Cr2O7

分子量：	252.07

CAS 号：	7789-09-5

危险性类别：	第 5． 1 类	氧化剂

化学类别：铬酸盐

第二部分	主要组成与性状

主要成分： 含量	工业级≥ 95.%

外观与性状：	桔黄色单斜结晶。

主要用途：	用作鞣革、媒染剂、烟花、香料合成等。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害：	急性中毒； 吸入后可引起急性呼吸道损害。	口服刺激和腐蚀消化道，	引起恶心、呕吐、 腹痛、 腹泻、 血便等。 严重者出现呼吸困难、	紫绀、 休克、 肝损害及急性肾功能衰竭。皮肤和眼接触引起刺激或灼伤，可经皮肤吸收引起中毒死亡。

慢性接触有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔等。国际癌症研究中心	(1ARC) 将"铬和某些铬化合物 " 列入对人类致癌的化学物质。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	立即用水冲洗至少	15 分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。就医。吸入：	脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：	误服者立即漱口，	用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。	给饮牛奶或蛋清。	注意保护胃粘

膜。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	助 燃 建规火险分级：	乙闪点 (℃ )：	无意义

自燃温度 (℃ )：	无意义

爆炸下限 (V%) ：	无意义爆炸上限 (V%) ：	无意义

危险特性：	具有强氧化性。	与还原剂、有机物、	易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物，经摩擦、震动或撞击可引起燃烧或爆炸。

灭火方法：	雾状水；砂土。

第六部分	泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。

不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质    (木材、纸、油等 )接触，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集加入水中  (3%) ，用硫酸调节  pH 值至 2，再逐渐加入过量的亚硫酸氢钠，待反应完后废弃。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收

集回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、 干燥、 通风处。 远离火种、 热源。 保持容器密封。应与易燃、可燃物，还原剂、硫、磷、酸类等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAO ： 0． 05mg[CrO3] ／ m3

苏联 MAC ： 0．01mg[CrO3] ／m3

美国 TWA： OSHA 0 ． 1mg[CrO3] ／ m3[ 上限值 ] ACGIH 0 ． 05mg[Cr] ／ m3

美国 STEL ：未制定标准

检测方法：二苯碳酰二肼比色法

工程控制：	生产过程密闭，加强通风。呼吸系统防护：	作业工人应戴口罩。眼睛防护：	可采用安全面罩。

防护服：	穿相应的防护服。 手防护：	必要时戴防护手套。

其他：	工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	分解

沸点：	无资料

相对密度 (水=1) ： 2． 15

相对密度 (空气 =1):	8． 7

饱和蒸汽压 (kPa)：	无资料

溶解性：	易溶于水，不溶于丙酮，溶于乙醇。临界温度 (℃ )：	分解温度 (℃ )： 170

临界压力 (MPa) ：

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氮氧化物。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强还原剂、易燃或可燃物、强酸、醇类、硫、磷。避免接触的条件：

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：	LD50 ： LC50：

刺激性	对皮肤有强烈刺激性。

致突变性		DNA	修复：鼠伤寒沙门氏菌	50mmol ／ L；枯草菌	50mmol ／ L 。致癌性	IARC 致癌性评论：人类致癌证据充分。

第十二部分	环境资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分	废弃

根据国家和地方有关法规的要求处置。	或与厂商或制造商联系，	确定处置方法。 废物储存参见" 储运注意事项 "。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1439

危险货物编号：	51520

危险货物包装标志：	11

包装类别：	Ⅱ

包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶

或金属桶 （罐） 外木板箱； 塑料袋、 牛皮纸袋再装入金属桶	（罐）或塑料桶 （罐）外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》	（国务院第	344 号令， 自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分

类及标志（ GB13690 －92）将该物质划为第	5.1 类氧化剂。

第十六部分	其它信息