硝酸钾安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	硝酸钾；火硝  英文名：	Potassium nitrate 分子式：	KNO3

分子量：	101.1

CAS 号：	7757-79-1

危险性类别：	第 5． 1 类	氧化剂化学类别：销酸盐

第二部分	主要组成与性状

主要成分： 含量	工业级	一级≥ 99.5.0% ；二级≥ 99.0%

三级≥ 98.%

外观与性状：		无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末。  主要用途：	用于制造烟火、火药、火柴、医药，以及玻璃工业。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害：	吸入本品粉尘或雾，	对呼吸道有刺激性，	高浓度吸入可引起肺水肿。	大量接触可使高铁血红蛋白形成，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引

起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。强烈刺激皮肤和眼睛，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。就医。吸入：	脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：	患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	助 燃 建规火险分级：	乙闪点 (℃ )：	无意义

自燃温度 (℃ )：  无意义爆炸下限 (V%) ： 无意义爆炸上限 (V%) ： 无意义

危险特性：	具有强氧化性。	与有机物、还原剂、	易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

灭火方法：	雾状水、砂土。

第六部分	泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。  勿使泄漏物与可燃物质	(木材、纸、油等	)接触，不要直接接触泄漏物，冷却，防止震动、撞

击和摩擦， 用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。	如大量泄漏， 收集回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。应与易燃、可燃物，还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ：未制定标准苏联 MAC ： 5mg／ m3

美国 TWA：未制定标准美国 STEL ：未制定标准

工程控制：	生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：	作业工人应戴口罩。眼睛防护：	可采用安全面罩。

防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	必要时戴防护手套。

其他：	工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	334

沸点：	无资料

相对密度 (水=1) ： 2． 11

相对密度 (空气 =1):	无资料饱和蒸汽压 (kPa)：	无资料

溶解性：	易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。

临界温度 (℃ )：	分解温度 (℃ )： 400(约)

临界压力 (MPa) ：

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氮氧化物。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。避免接触的条件：	接触潮湿空气。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性	LD50 ： 3750mg ／ kg( 大鼠经口 )

LC50 ：

刺激性	家兔经眼： 100mg（ 24  小时），中度刺激。家兔经皮：	500mg（ 24 小时），轻度刺激。

第十二部分	环境资料

该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。

第十三部分	废弃

根据国家和地方有关法规的要求处置。	或与厂商或制造商联系，	确定处置方法。 废物储存参见" 储运注意事项 "。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1486

危险货物编号：	51056

危险货物包装标志：	11

包装类别：	Ⅲ

包装方法：塑料袋、多层牛皮纸外木板箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；塑料袋外塑料编织袋。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》	（国务院第	344 号令， 自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分

类及标志（ GB13690 －92）将该物质划为第	5.1 类氧化剂。

第十六部分	其它信息