镍安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	镍

英文名：	Nickel

分子式：	Ni

分子量：	58.7

CAS 号：	7440-02-0

危险性类别：	第 4． 2 类	自燃物品

化学类别：	非活泼金属

第二部分	主要组成与性状

主要成分：	纯品

外观与性状：	银白色坚硬金属。无臭。

主要用途：	用于电子管材料、加氢催化剂及镍盐制造。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害： 可引起镍皮炎，	又称镍 " 痒疹 "。皮肤剧痒， 后出现丘疹、 疱疹及红斑， 重者化脓、溃烂。 长期吸入镍粉可致呼吸道刺激、慢性鼻炎，	甚至发生鼻中隔穿孔。尚可引起变态反应

性肺炎、支气管炎、哮喘等。镍及其化合物已被国际癌症研究中心	(IARC) 确认为致癌物。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	用流动清水冲洗	15 分钟。若有灼伤，就医治疗。脱去并隔离被污染的衣服和

鞋。注意患者保暖并且保持安静。吸入、	食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。	确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：	误服者尽快洗胃。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	可 燃 建规火险分级：	乙闪点 (℃ )：	无资料

自燃温度 (℃ )：	无资料

爆炸下限 (V%) ：	无资料爆炸上限 (V%) ：	无资料

危险特性：	其粉体化学活性较高，暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃。	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

灭火方法：	干粉、 砂土。 如果该物质或被污染的流体进入水路，	通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

第六部分	泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，	切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，	穿化学防护服。使用无火花工具收集于干燥净洁有盖的容器中，转移回收。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ： 1mg[Ni] ／m3

苏联 MAC ：未制定标准

美国 TWA ：OSHA 1mg[Ni]	／m3； ACGIH 0.05mg ／m3[Ni] 美国 STEL：未制定标准

工程控制：	密闭操作，局部排风。冶炼尽可能采用隔离式操作。

呼吸系统防护：	作业工人应戴口罩。眼睛防护：	可采用安全面罩。

防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	戴防护手套。

其他：	工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。工作时皮肤划伤应及时处理。

第九部分	理化性质

熔点：	1453

沸点：	2732

相对密度 (水=1) ： 8． 90

相对密度 (空气 =1):	无资料

饱和蒸汽压 (kPa)：	0． 13／ 1810℃ 溶解性：	不溶于浓硝酸，溶于稀硝酸。临界温度 (℃ )：

临界压力 (MPa) ：

燃烧热 (kj/mol) ：	无资料

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物： 稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	酸类、强氧化剂、硫。避免接触的条件：	接触空气。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：

LD 50

LC50

致突变性：肿瘤性转化：仓鼠胚胎	5μ mol/L 。

胎鼠死亡。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量（	TDLo ）：158mg/kg（多代用药） ，胚胎中毒，

致癌性： IARC 致癌性评论：动物为阳性反应。

第十二部分	环境资料

该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分	废弃

处置前参阅国家和地方有关法规。恢复材料的原状态，以便重新使用。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1378

危险货物编号：	42004

危险货物包装标志：	9

包装类别：	Ⅰ

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；螺纹口玻璃瓶塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》	（国务院第	344 号令，自	2002 年 3 月 15 日起施行）， 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学

品的分类及标志（	GB13690 － 92）将该物质划为第	4.2 类自燃物品；车间空气中镍及其无机化合物尘卫生标准 （ GB16210-1996 ），规定了车间空器中该物质的最高容许浓度及检测方法。

第十六部分	其它信息