氯化汞安全说明书

中文名：	氯化汞；升汞；氯化高汞；二氯化汞英文名：	Mercuric chlorides Mercury bichloride 分子式：	HgCl2

分子量：	271.5

CAS 号：	7487-94-7

危险性类别：	第 6． 1 类	毒害品

化学类别：金属卤化物。

第二部分	主要组成与性状

主要成分 :	纯品

外观与性状：	无色或白色结晶性粉末，常温下微量挥发。

主要用途：	用作有机合成的催化剂、防腐剂、消毒剂和分析试剂。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害：	汞离子可使含巯基的酶丧失活性，失去功能，还能与氨基、巯基、羧基、羟基以及细胞膜内的磷酰基结合，引起相应的损害。

急性中毒：起病急，有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状。病人可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。严重者可发生间质性肺炎及肾损害。

慢性中毒：表现有神经衰弱综合征；易兴奋症；精神情绪障碍，如胆怯、害羞、易怒、爱哭

等；汞毒性震颤；口腔炎，少数病例有肝、肾损伤。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，	立即用流动清水彻底冲洗。	对少量皮肤接触，	避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。

确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，	必要时进行人工呼吸。就医。	如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，	可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸  器。

食入：	误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。催吐，就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	不燃建规火险分级：

闪点 (℃ )：	无意义

自燃温度 (℃ )：  无意义爆炸下限 (V%) ： 无意义爆炸上限 (V%) ： 无意义

危险特性：	暴露在空气中会分解变质。与碱金属能发生剧烈反应。

灭火方法：	不燃。 火场周围可用的灭火介质。	如果该物质或被污染的流体进入水路，	通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

第六部分	泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防	-护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，转移到

安全场所。 也可以用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。	如大量泄漏，收集回

收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。保持容器密封。应  与食用化工原料、酸类等分开存放。	不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ： 0． 1mg／ m3

苏联 MAC ： 0．1mg／ m3

美国 TWA： ACGIH 0 ．1mg[Hg] ／ m3[皮]

美国 STEL ：未制定标准

工程控制：	密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：		作业工人应该佩带防尘口罩。必要时佩带防毒面具。	NIOSH/OSHA	比照汞化合物	0．5mg／ m3：装药剂盒带失效指示器的呼吸器、	供气式呼吸器。	1．25mg

／m3：连续供气式呼吸器、动力驱动滤毒盒失效指示空气净化呼吸器。	2． 5mg／ m3： 装药剂盒带失效指示器的全面罩呼吸器、	装滤毒盒带失效指示器的空气净化呼吸器、	面罩紧贴面部的连续供气呼吸器、动力驱动面罩紧贴面部装滤毒盒防相应化合物的空气净化呼吸

器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。	10mg ／ m3：正压供气式呼吸器。	应急或有计划进入浓度未知区域，	或处于立即危及生命或健康的状况：		自携式正压全面罩呼吸器、	供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。	逃生： 装滤毒盒的空气净化式呼吸器、自携式逃生呼吸器。

眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	戴防护手套。

其他：	工作现场禁止吸烟、	进食和饮水。 工作后， 淋浴更衣。 单独存放被毒物污染的衣服， 洗后再用。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	276

沸点：	302

相对密度 (水=1) ： 5． 44

相对密度 (空气 =1):	无资料

饱和蒸汽压 (kPa)：	0． 13／ 136． 2℃

溶解性：	溶于水、乙醇、乙醚、乙酸乙酯，不溶于二硫化碳。临界温度 (℃ )：

临界压力 (MPa) ：

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氯化物、氧化汞。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强氧化剂、强碱。避免接触的条件：	光照。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：	LD50 ： mg／kg( 大鼠经口 )； 41mg／ kg( 大鼠经皮 )

LC50 ：

第十二部分	环境资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分	废弃

根据国家和地方有关法规的要求处置。	或与厂商或制造商联系，	确定处置方法。 废物储存参见" 储运注意事项 "。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1624

危险货物编号：	61030

危险货物包装标志：	14

包装类别：	Ⅱ

包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》	（国务院第	344 号令， 自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分

类及标志（ GB13690 － 92）将该物质划为第	6.1 类毒害品。剧毒物品分级、分类与品名编号

（GB6944-86 ）中，该物质属第一类	A 级无机剧毒品。

第十六部分	其它信息