硫酸安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名 :

英文名 :	硫酸

suifuric

acid

分子式 :	H2SO4

相对分子质量 :	98.08

CAS 号:	7664-93-9

危险性类别 :	第 8.1 类酸性腐蚀品化学类别 :		硫酸

第二部分	主要组成与性状

主要成分 :	含量	工业级 92.5%或 98%。 外观与性状 :		纯品或无色透明油状液体，无臭。

主要用途 :	用于生产化学肥料，在化工、医药、石油提炼等工业也有广泛的应用。

第三部分	健康危害

侵入途径 :	吸入、食入。

健康危害 :	对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，蒸气或雾可引起 结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生困难和肺 气肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。	口服后引起消化道烧伤以致溃疡行成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红 斑，重者行成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿 孔，全眼以致失明。

慢性影视 ：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

第四部分	急救措施

皮肤接触 ：	立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少	15 分钟。就医。

眼睛接触：	立即提起眼脸， 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少	15 分钟。

就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：	误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	不燃	闪点（℃）：	无意义

爆炸下限 （%）：	无意义	引燃温度 （℃）：	无意义

爆炸下限 （%）：	无意义	最小点火能 (mJ)：	无意义

最大爆炸压力 (Mpa)：	无意义

危险特性：	遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。具有较强的腐蚀性和吸水性。

灭火方法：	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

第六部分	泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急

处理人员戴自给正压式呼吸器，	穿防酸碱工作服。 不要直接接触泄漏物。 尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥  石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：  构筑围堤或挖炕收容； 用泵转至槽车或专用收集器内，	回收或运至废物处理场所处置。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、 干燥、通风良好仓间内。 远离火种、 热源。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容  器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

第八部分	防护措施

车间卫生标准	：	中国	MAC （ mg/m3）	2

前苏联	3

MAC （ mg/m ）	1

美国	TVL-TWA	ACGIH	1 mg/m3

美国	TLV-STEL	ACGIH	3mg/m3；

检测方法 ：	氰化钡比色法

工程控制：	密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：	可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防护。

身体防护 ：	穿橡胶耐酸碱服。

手防护：	戴橡胶耐酸碱手套。

其它：	工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点（℃）：	10.5	沸点（℃）：	330.0

相对密度 (水=1)： 饱和蒸气压 (kPa)：	1.83

0.13(145.8℃)	相对密度 (空气=1)：	3.4

辛醇/ 水分配系数的对数值	燃烧热 (kJ/mol)	：	无意义

临界温度 （℃）：	临界压力 (MPa) ： 溶解性：	与水混溶 ,溶于碱液。

第十部分	稳定性和反应活性

稳定性：	稳定	聚合危害：	不聚合避免接触的条件：

禁忌物：	碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物产燃烧（分解）产物：	氧化硫。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：

LD 50	2140 mg/kg（大鼠经口）

LC50	51 mg/kg，2 小时（大鼠吸入）

320 mg/m3，2 小时（小鼠吸入）

第十二部分	环境资料

该物资对环境有危害，应特别注意对水体和土壌的污染	。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关规定。废物储存参见“储运注意事项”	。缓慢加入纯碱 -硝石灰溶液中，并不断搅拌，反应停止后，用大量水冲入下水道。

第十四部分	运输信息

危规号：	81007	UN 编号：	1830

包装分类：	Ⅰ	包装标志：	20

包装方法：	螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》（国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行）， 针对化学危险物品的安全使用、	生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定； 常用危险化学品的分类及标志 （GB13690-92）将该物质划为第	8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分	其它信息