甲苯安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	甲苯

英文名：	Methylbenzene; Toluene

分子式：	C7H8

分子量：	92.14

CAS 号：	108-88-3

危险性类别：	第 3． 2 类	中闪点易燃液体

化学类别：芳香烃

第二部分	主要组成与性状

主要成分：纯品

外观与性状：	无色透明液体，有类似苯的芳香气味。

主要用途：	用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、	炸药、 染料中间体、 药物等的主要原料。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害：	对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，

有的有癔病样发作。	慢性中毒： 病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，	工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。	保持呼吸道通畅。	呼吸困难时给输氧。	呼吸及心跳停

止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

食入：	误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	易 燃 建规火险分级：	甲闪 点 (℃ )： 4

自燃温度 (℃ )： 353

爆炸下限 (V%) ： 1.2

爆炸上限 (V%) ：	7． 0

危险特性：	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，	遇明火、 高热能引起燃烧爆炸。	与氧化剂能发生强烈反应。 其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。		若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

灭火方法：	泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

第六部分	泄漏应急处理

漏处置：	疏散泄漏污染区人员至安全区，	禁止无关人员进入污染区，	切断火源。 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，	穿一般消防防护服。	在确保安全情况下堵漏。		喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。		用活性炭或其它惰性材料吸收，	然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。	也可以用不然性分散剂制成的乳液刷洗，	经稀释的洗水放入废水系统。	如大量泄漏， 利用围堤收容， 然后收集、 转移、 回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储运注意事项：	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过	30℃。防止阳光直射。 保持容器密封。应与氧化剂分开存放。	储存间内的照明、通风等设施应采用防爆

型，开关设在仓外。 配备相应品种和数量的消防器材。	桶装堆垛不可过大，	应留墙距、 顶距、柱距及必要的防火检查走道。	罐储时要有防火防爆技术措施。	禁止使用易产生火花的机械设  备和工具。灌装时应注意流速		( 不超过 3m／ s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻

装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ： 100mg／ m3

苏联 MAC ： 50mg／m3

美国 TWA： OSHA 200ppm ， 754mg／ m3； ACGIH 100ppm ， 377mg／m3

美国 STEL ： ACGIH 150ppm ， 565mg／ m3

工程控制：	生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，	佩带防毒面具。 紧急事态抢救或逃生时，	建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：	一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	戴防化学品手套。也可使用皮肤防护膜。

其他：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	-94． 9

沸点：	110.6

相对密度 (水=1) ： 0． 87

相对密度 (空气 =1):	3． 14

饱和蒸汽压 (kPa)：	4． 89／ 30℃

溶解性：	不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。临界温度 (℃ )：	318． 6

临界压力 (MPa) ： 4． 11

燃烧热 (kj/mol) ：	3905． 0

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	一氧化碳、二氧化碳。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强氧化剂。避免接触的条件：

第十一部分	毒理学资料

急性毒性

LD50 ： 1000mg／ kg( 大鼠经口 )；12124mg ／ kg( 兔经皮 ) LC50 ： 5320ppm 8 小时 (小鼠吸入 )

第十二部分	环境资料

该物质对环境有严重危害，应特别注意对地表水、	土壤、 大气和饮用水的污染。对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。可被生物和微生物氧化降解。

第十三部分	废弃

废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。	废物储存参见	" 储运注意事项	"。用控制焚烧法处置。根据国家和地方有关法规的要求处置。

第十四部分		运输信息

UN 编号：	1294

危险货物编号：

32052

危险货物包装标志：	7

包装类别：	Ⅱ

包装方法： 小开口钢桶； 螺纹口玻璃瓶、 铁盖压口玻璃瓶、	塑料瓶或金属桶 （罐） 外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》	（国务院第	344 号令， 自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分

类及标志（ GB13690 －92）将该物质划为第	3.2 类中闪点易燃液体。其它法规：苯、甲苯、氯苯硝化生产安全规定	[88] 化炼字第	858 号。

第十六部分	其它信息