环氧树脂安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	环氧树脂

英文名：	Epoxy resin

分子式：

分子量：	350． 8

CAS 号：	24969-06-0

危险性类别：	第 3． 2 类	中闪点易燃液体

第二部分	主要组成与性状

主要成分 :

外观与性状：	环氧树脂是两端含有环氧基团的一类聚合物的总称。	根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态。

主要用途：	用作金属涂料、	金属粘合剂、玻璃纤维增强结构材料、防腐材料、	金属加工用模具等，在电器工业中用作绝缘材料。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害：	接触本品主要危害为过敏而出现皮肤疾病。	皮炎有时伴有眼睛和上呼吸道的刺激，制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿，上呼吸

道刺激，皮肤病症等。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：	立即翻开上下眼睑，立即用流动清水彻底冲洗。就医。吸入：	脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：	误服者给饮足量温水，催吐，就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	可燃建规火险分级：

闪点 (℃ )：	无资料

自燃温度 (℃ )：	引燃温度 (℃ )： 490(粉云 )

爆炸下限 (V%) ：

爆炸上限 (V%) ：	无资料

危险特性：	受高热分解放出有毒的气体。	粉体与空气可形成爆炸性混合物，	当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。

灭火方法：	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

第六部分	泄漏应急处理

泄漏处置：	切断火源。戴好防毒面具和手套。如是固体，收集回收。如是液体，在确保安

全情况下堵漏。 用干燥的砂土或类似物质吸收，	然后在专用废弃场所深层掩埋。	如大量泄漏， 收集回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储运注意事项：	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分	防护措施

接触限值：	中	国	MAC ：未制订标准前苏联 MAC ：0． 1-1mg／ m3 不等

美国 TLV-TWA ：未制订标准美国 TLV-STEL ：未制订标准

工程控制：	密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：	一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带防尘口罩。眼睛防护：	一般不需特殊防护。

防护服：	穿工作服。

手防护：	一般不需特殊防护。

其他：	工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	145～ 155

沸点：

相对密度 (水=1) ： 相对密度 (空气 =1):

饱和蒸汽压 (kPa)：

溶解性：	溶于丙酮、乙二醇、甲苯等。临界温度 (℃ )：	最小引燃能量 (mJ)： 9

临界压力 (MPa) ： 最大爆炸压力 (10kPa) ： 5．4

燃烧热 (kj/mol) ：	无资料

第十部分	稳定性和反应活性

稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现 禁忌物：	强氧化剂。避免接触的条件：

燃烧 (分解 )产物：	一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性

LD 50	11400mg/kg（大鼠经口）；

LC50

第十二部分	环境资料

无资料。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”	。用焚烧法处置。溶于易燃溶剂或与燃料混合后，再焚烧。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1866

危险货物编号：	32197

危险货物包装标志：	7

包装类别：	Ⅱ

包装方法： 中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶	镀锡薄钢板桶外竹箱、柳条箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》 （国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险物品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了

相应规定；常用危险化学品的分类及标志（	GB13690-92）将该物质划为第 3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分	其它信息