高氯酸铵安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	过氯酸铵；高氯酸铵 英文名：	Ammonium perchorate 分子式：	NH4ClO4

分子量：	117.5

CAS 号：	7790-98-9

危险性类别：	第 5． 1 类	氧化剂

化学类别	：	卤素含氧酸盐

第二部分	主要组成与性状

主要成分：	含量≥ 99.5%

外观与性状：无色或白色结晶，有刺激气味。

主要用途：	用于制造炸药、烟火，并用作分析试剂、氧化剂。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害：	对眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。就医。吸入：	脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：	误服者立即漱口，给饮大量温水，催吐，就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	助燃	爆燃点 (℃ )： 380

建规火险分级：	甲闪点 (℃ )：	无意义

自燃温度 (℃ )：	无意义

爆炸下限 (V%) ：	无意义爆炸上限 (V%) ：	无意义

危险特性：	具有强氧化性。	与有机物、还原剂、	易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。

灭火方法：	雾状水、砂土。

第六部分	泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。

勿使泄漏物与可燃物质		(木材、 纸、油等 )接触， 不要直接接触泄漏物，	避免扬尘， 小心扫起， 以少量加入大量水中，	调节至中性， 再放入废水系统或用大量水冲洗，		经稀释的洗水放入废 水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃、可燃物，还原剂、硫、磷、硫酸等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ：未制定标准苏联 MAC ：未制定标准

美国 TWA：未制定标准美国 STEL ：未制定标准

工程控制：	生产过程密闭，加强通风。呼吸系统防护：	作业工人应戴口罩。眼睛防护：	戴安全防护眼镜。

防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	戴防护手套。

其他：	工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	分解

沸点：	无资料

相对密度 (水=1) ： 1． 95

相对密度 (空气 =1):	无资料饱和蒸汽压 (kPa)：	无资料

溶解性：	易溶于水，不溶于乙醇、丙酮，溶于甲醇。

临界温度 (℃ )：	分解温度 (℃ )： 130(约)

临界压力 (MPa) ： 爆燃点 (℃ )： 380

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氨、氯化物。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强还原剂、强酸、铝、铜、金属氧化物、卤素、易燃或可燃物。避免接触的条件：	受热。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：	LD50 ： 3500mg／ kg(大鼠经口 )

LC50 ：

第十二部分	环境资料

无资料。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关规定或与厂商、制造商联系。用安全掩埋法处置。有的制造商建议经化学处理后再处置。

第十四部分		运输信息

UN 编号：	1442

危险货物编号：

51017

危险货物包装标志：	11

包装类别：	Ⅱ

包装方法： 塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外纤维

板桶、胶合板桶、硬纸板桶； 螺纹口玻璃瓶、 塑料瓶或塑料袋再装入金属桶 （罐） 或塑料桶（罐）外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》 （国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行）， 针对化学危险物品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了

相应规定；常用危险化学品的分类及标志（	GB13690-92）将该物质划为第 5.1 类氧化剂。

第十六部分	其它信息