高氯酸钡安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	过氯酸钡；高氯酸钡英文名：	Barium perchlorate 分子式：	Ba(ClO4)2

分子量：	336.24

CAS 号：	13465-95-7

危险性类别：	第 5． 1 类	氧化剂

化学类别	：	卤素含氧酸盐

第二部分	主要组成与性状

主要成分：	纯品

外观与性状：		白色粒状粉末，有吸湿性。主要用途：	用作干燥剂及脱水剂。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入

健康危害：	本品对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服引起流涎、呕吐、腹部痉挛性疼痛、脉缓、血压升高、血钾降低，胃肠道可能发生出血，随之发生肌麻痹。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。就医。吸入：	脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：	误服者立即漱口，用温水或	5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	助 燃 建规火险分级：	甲闪点 (℃ )：	无意义

自燃温度 (℃ )：  无意义爆炸下限 (V%) ： 无意义爆炸上限 (V%) ： 无意义

危险特性：	具有强氧化性。	与有机物、还原剂、	易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。加热时可能发生爆炸。

灭火方法：	雾状水、砂土。

第六部分	泄漏应急处理

隔离泄漏污染区， 周围设警告标志， 建议应急处理人员戴好防毒面具，	穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质	(木材、纸、油等	)接触，然后收集移入水中， 加入过量的稀硫酸，静置	24 小时，然后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。注意防潮和雨水浸入。保持容器密封。应与易燃、可燃物，还原剂、硫、氧化物、铵化合物、磷、硫酸等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ：未制定标准苏联 MAC ：未制定标准

美国 TWA： OSHA 0 ． 5mg[Ba] ／m3； ACGIH 0 ． 5mg[Ba] ／m3 美国 STEL ：未制定标准

工程控制：	生产过程密闭，加强通风。呼吸系统防护：	作业工人应戴口罩。眼睛防护：	戴安全防护眼镜。

防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	必要时戴防护手套。

其他：	工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	505

沸点：	无资料

相对密度 (水=1) ： 3． 2

相对密度 (空气 =1):	无资料饱和蒸汽压 (kPa)：	无资料溶解性：	易溶于水、乙醇。临界温度 (℃ )：

临界压力 (MPa) ：

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氯化氢、氧化钡。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强还原剂、醇类、水、易燃或可燃物。避免接触的条件：

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：	LD50 ：

LC50 ：

第十二部分	环境资料

对环境可能有危害 。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关规定或与厂商、制造商联系。用安全掩埋法处置。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1447

危险货物编号：	51022

危险货物包装标志：	11； 40

包装类别：	Ⅱ

包装方法：	塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；	塑料袋多层牛皮纸外木板箱； 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》 （国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险物品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了

相应规定；常用危险化学品的分类及标志（	GB13690-92）将该物质划为第 5.1 类

氧化剂。

第十六部分	其它信息