二氧化硫安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	二氧化硫；亚硫酸酐英文名：	Sulfur dioxide

分子式：	SO2

分子量：	64.06

CAS 号：	7446-09-5

危险性类别：	第 2． 3 类	有毒气体

化学类别	非金属氧化物

第二部分	主要组成与性状

主要成分	含量	工业级	一级≥ 99.9%；二级≥ 99.0% 。

外观与性状：		无色气体，具有窒息性特臭。主要用途：	用于制造硫酸和保险粉等。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入

健康危害：	易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、	硫酸。 对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生

流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等呼吸道及眼结膜刺激症状；严重中毒可在数小时内发生肺

水肿； 极高浓度时可引起反射性声门痉挛而致窒息。慢性中毒：长期接触二氧化硫，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退、肺气肿等；少数工人有牙齿酸蚀症。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时， 立即进行人工呼吸。就医。

食入：

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	不 燃 建规火险分级：	乙闪点 (℃ )：	无意义

自燃温度 (℃ )：  无意义爆炸下限 (V%) ： 无意义爆炸上限 (V%) ： 无意义

危险特性： 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：  不燃。切断气源。 喷水冷却容器， 可能的话将容器从火场移至空旷处。   雾状水、泡沫、二氧化碳。

第六部分	泄漏应急处理

泄漏处置：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，	并隔离直至气体散尽，	建议应急处理人员 戴正压自给式呼吸器，	穿厂商特别推荐的化学防护服		(完全隔离 )。喷水雾减慢挥发		(或扩散 )， 但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排		(室内)或强力通风 (室外 )。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器不能再用，且要

经过技术处理以清除可能剩下的气体。

第七部分	储运注意事项

储运注意事项：	不燃腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过	30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验

瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶， 勿在居民区和人口稠密区停留。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ： 15mg／ m3

苏联 MAC ： 10mg／m3

美国 TWA； OSHA 5ppm ， 13mg／ m3； ACGIH 2ppm ，5． 2mg／ m3

美国 STEL ： ACGIH 5ppm ， 13mg ／ m3

工程控制：	严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。

呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，	必须佩带防毒面具。	紧急事态抢救或逃生时，	建议佩带正压自给式呼吸器。

眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	戴防化学品手套。

其他：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	-75． 5

沸点：	-10

相对密度 (水=1) ： 1． 43

相对密度 (空气 =1):	2． 26

饱和蒸汽压 (kPa)：	338． 42／ 21． 1℃ 溶解性：	溶于水、乙醇。

临界温度 (℃ )：	157． 8

临界压力 (MPa) ： 7． 87

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氧化硫。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。避免接触的条件：

第十一部分	毒理学资料

急性毒性 ：	属中等毒类

LD50 ：

LC50 ： 2520ppm 6600mg/m 1，小时 (大鼠吸入 )

刺激性	家兔经眼： 6 ppm/ 小时， 32 天，轻度刺激。

致突变性	DNA 损伤：人淋巴细胞	5700ppb。DNA 抑制：人淋巴细胞	5700ppb。生殖度性	大鼠吸入最低中毒浓度（ TCL 0）：4mg/m3， 24 小时（交配前 72 天），引起月经周期改变或失调， 对分娩有影响， 对雌性生育指数有影响。 小鼠吸入最低中毒浓度（ TCL 0）25ppm（7 小时），（孕 6-15 天），引起胚胎毒性。

致癌性	小鼠吸入最低中毒浓度（	TCL0）：500ppm（5 分钟），30 周（间歇），凝致肿瘤。

第十二部分	环境资料

该物资可严重污染大气，由其造成的酸雨对环境的危害尤为严重。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。把废气通入纯碱溶液中，加次氯酸钙中和， 然后用水冲入下水道。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1079

危险货物编号：	23013

危险货物包装标志：	6

包装类别：	Ⅱ

包装方法：	钢质气瓶。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》（国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行）， 针对化学危险物品的安全使用、	生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定； 常用危险化学品的分类及标志（		GB13690-92）将该物质划为第	2.3 类有毒气体； 剧毒物品分级、分类与品名编号（		GB6944-86）中，该物质的液化或压缩品被划  为第一类 A 级无机剧毒品。

第十六部分	其它信息