碘酸安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名 :	碘酸

英文名 :	iodic	acid

分子式 :	HIO 3

相对分子质量 ： 175.91

CAS 号：	7782-68-5

危险性类别：	第 5.1 类酸性腐蚀品化学类别：		无机酸

第二部分	主要组成与性状

主要成分：	纯品

外观与性状：	无色斜方结晶或有光泽的白色结晶。主要用途：	用作分析试剂、制造药物等。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收。

健康危害 ：	对眼、粘膜、皮肤和上呼吸道有刺激性。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：	提起眼脸，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性	：	不燃			闪点（℃）：	无意义爆炸下限 （%）：	无意义	引燃温度 （℃）：		无意义爆炸上限 （%）：	无意义	最小点火能 (mJ)：		无意义最大爆炸压力 (Mpa)：	无意义

危险特性：	强氧化剂。与易燃物硫、磷、有机物、还原剂接触，能发生化学反应，甚至引起燃烧。

灭火方法：	喷水冷却容器，可能的话将容器从或火场移至空旷处。灭火剂：雾

状水、砂土。在火场中与可燃物混合回爆炸，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起居烈的沸溅。

第六部分	泄漏应急处理

隔离泄漏污染区， 严格限制出入。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩， 穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃

物或金属粉末接触。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖、减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分	储运注意事项

储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源。避光保存。保持容器密封。应与易燃、可燃物、还愿剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破坏。

第八部分		防护措施

车间卫生标准	：	中国	MAC （ mg/m3） 前苏联	MAC （ mg/m3）	未制定标准未制定标准

美国	TVL-TWA	未制定标准

美国	TLV-STEL	未制定标准

检测方法：

工程控制：	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：	可能接触其粉尘时， 应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：	穿聚乙烯防毒服。

手防护：	戴橡胶手套。

其它：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点（℃）：	110（分解）	沸点（℃）：	无资料

相对密度 (水=1)：	4.63	相对密度 (空气=1)：	无资料

饱和蒸气压 (kPa)：	无资料

辛醇/ 水分配系数的对数值：		燃烧热 (kJ/mol)	：	无意义临界温度 （℃）：	临界压力 (MPa)

溶解性：	易溶于水，不溶于乙醇，无水乙醇、乙醚、乙酸、二硫化碳。

第十部分	稳定性和反应活性

稳定性：	稳定		聚合危害：	不聚合避免接触的条件：	光照

禁忌物：	强还原剂、醇类、易燃或可燃物。燃烧（分解）产物：	碘化氢。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：

LD 50	119mg/kg（小鼠腑腔内）；

LC 50

第十二部分	环境资料

无资料。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入下水道。

第十四部分	运输信息

危规号：	51515	UN 编 号 ：

包装分类：	Ⅱ	包装标志：	11， 20

包装方法：	小开口塑料桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶

（罐）外木板箱；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满底花格箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》（国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行）， 针对化学危险物品的安全使用、	生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定； 常用危险化学品的分类及标志（		GB13690-92）将该物质划为第	5.1 类氧化剂。

第十六部分	其它信息