次氯酸钙安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	次氯酸钙；漂白粉；漂粉精

英文名：	Calcium hypochlorite ； Bleaching powder

分子式：	Ca(ClO)2

分子量：	142.99

CAS 号：	7778-54-3

危险性类别：	第 5． 1 类	氧化剂

化学类别：卤素含氧酸盐

第二部分	主要组成与性状

主要成分 :	工业级	有效氯含量	一级≥ 32% ；二级≥ 30% ；三级≥ 28%

外观与性状：白色粉末，有极强的氯臭。其溶液为黄绿色半透明液体。受热产生有毒气体。主要用途：	用作消毒剂、杀菌剂、漂白剂等。

第三部分	健康危害

侵入途径：	吸入	食入	经皮吸收

健康危害：	本品粉尘可引起牙齿、	结合膜和呼吸道损害。	皮肤接触可引起中至重度皮肤损害。腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道，吸入能引起迟发几小时的肺水肿，严重病例有死亡危险，长

期或反复皮肤接触可引起水泡、湿疹样皮炎、气管炎、慢性咳嗽、气短。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，	立即用流动清水彻底冲洗。	注意患者保暖并且保持安静。	确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少	15 分钟。就医。

吸入：	脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。食入：	误服者立即漱口，给饮大量温水，催吐，就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	助 燃 建规火险分级：	乙闪点 (℃ )：	无意义

自燃温度 (℃ )：  无意义爆炸下限 (V%) ： 无意义爆炸上限 (V%) ： 无意义

危险特性：	接触有机物有引起燃烧危险。	急剧加热时可发生爆炸。	能与浓硫酸、 发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。强氧化剂。受热或光照	[ 温度为 100℃发生分解 ]，发生分解。 灭火方法：	雾状水、砂土。 能助长火势。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜

在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

第六部分	泄漏应急处理

泄漏处置：	隔离泄漏污染区，	周围设警告标志，		建议应急处理人员戴好防毒面具，	穿化学防护服。勿使泄漏物与可燃物质		(木材、纸、油等	)接触，不要直接接触泄漏物，用大量水冲  洗，经稀释的洗水放入废水系统或小心扫起，加入水中		(3％ )，用硫酸调节	pH 值至 2，再逐渐加入过量的亚硫酸氢钠，待反应完后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

第七部分	储运注意事项

储运注意事项：	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃、可燃物，酸类等分开存放。切忌混储混运。不宜大量或久存。搬运时要轻装 轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。

第八部分	防护措施

车间卫生标准

中国  MAC （ mg/m 3）：未制定标准苏联 MAC （ mg/m 3）：未制定标准美国 TVL-TWA ：未制定标准

美国 TLV-STEL ：未制定标准检测方法

工程控制：	生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：		作业工人应戴口罩。	NIOSH/OSHA	比照氯气： 5ppm ：装药剂盒的呼吸器、供气式呼吸器。	12． 5ppm：连续供气式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、装药剂

盒的全面罩呼吸器、	装滤毒盒的空气净化式呼吸器、	自携式呼吸器、 供气式正压全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，	或处于立即危及生命或健康的状况：	自携式正压全面罩呼吸器、 供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。	逃生： 装滤毒盒的空气净化式呼吸器、自携式逃生呼吸器。

眼睛防护：	可采用安全面罩。注意：据报道可引起眼睛刺激或损伤的物质，需眼部防护。

防护服：	穿相应的防护服。 手防护：	必要时戴防护手套。

其他：	工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分	理化性质

熔点：	100(分解 )

沸点：	无资料

相对密度 (水=1) ： 2． 35

相对密度 (空气 =1):	6． 9 饱和蒸汽压 (kPa)：	无资料溶解性：	溶于水。

临界温度 (℃ )： 临界压力 (MPa) ：

燃烧热 (kj/mol) ：	无意义

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氯化物、氧化钙。稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强还原剂、强酸、氨、易燃或可燃物、水。避免接触的条件：	接触空气。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性

LD 50	850mg/kg（大鼠经口）；

LC50

第十二部分	环境资料

该物资对环境可能有危害，对水体应给予特别注意	。

第十三部分	废弃

用安全掩埋法处置。根据国家和地方有关法规的要求处置。

第十四部分	运输信息

危险货物包装标志：	11

包装类别：	Ⅱ

UN 编号：	1748 （干燥的） 危险货物编号：	51043

包装方法： 塑料袋，多层牛皮纸袋外中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》 （国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险物品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了

相应规定；常用危险化学品的分类及标志（	GB13690-92）将该物质划为第 5.1 类氧化剂。其它法规：漂白粉、漂白液生产安全技术规定（	HGA007-83 ）。

第十六部分	其它信息