钡安全说明书

第一部分	化学品及企业标识

中文名：	钡；金属钡

英文名：	Barium

分子式：	Ba

分子量：	137.33

CAS 号：	7440-39-3

危险性类别：	第 4． 3 类	遇湿易燃物品

化学类别：	活泼金属

第二部分	主要组成与性状

主要成分 :	纯品

外观与性状：		有光泽的银白色金属，含氮时呈黄色，略具延展性。可锻，无臭主要用途：	用于制造钡盐，也用作消气剂、球化剂和脱气合金等。

第三部分	健康危害

侵入途径：	食入

健康危害：	金属钡几乎没有毒性。	可溶性钡盐如氯化钡、	硝酸钡等， 食入可发生严重中毒， 出现消化道刺激症状、进行性肌麻痹；心肌受累、	低血钾等。 吸人大量可溶性钡化合物的烟尘，可引起急性钡中毒，表现与口服中毒相仿，但消化道反应较轻。长期接触钡．化合物的

工人出现流涎、无力、气促、口腔粘膜肿胀、糜烂、鼻炎、心动过速、血压增高、脱发等。长期吸入不溶性钡化合物可致钡尘肺。

第四部分	急救措施

皮肤接触：	用流动清水冲洗。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

吸入：	脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：	患者清醒时给饮大量温水，催吐，用温水或	5% 硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

第五部分	燃爆特性与消防

燃烧性：	易 燃 建规火险分级：	甲闪点 (℃ )：	无资料

自燃温度 (℃ )：  无资料爆炸下限 (V%) ： 无资料爆炸上限 (V%) ： 无资料

危险特性：	化学反应活性较高，	当加热到熔点以上能自燃。	与氧化剂能发生强烈反应，	引起燃烧或爆炸。 遇水或酸发生反应放出氢气及热量，能引起燃烧。		与氟、 氯等能发生剧烈的化学反应。

灭火方法：	砂土、干粉。禁止用水。禁止用泡沫。如果该物质或被污染的流体进入水路， 通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

第六部分	泄漏应急处理

泄漏处置：	隔离泄漏污染区，周围设警告标志，	切断火源。不要直接接触泄漏物，	禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。收集于干燥净洁有盖的容器中，转移回收。

第七部分	储运注意事项

储运注意事项：	储存于高燥清洁的仓间内。相对湿度保持在	75%以下。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。在氩气中操作处置。应与氧化剂、氟、氯等分仓间存放。搬

运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

第八部分	防护措施

接触限值：	中国 MAC ：未制定标准苏联 MAC ：未制定标准

美国 TWA； ACGIH 0 ．5mg／ m3

美国 STEL ：未制定标准工程控制：	密闭操作。

呼吸系统防护：	一般不需特殊防护。	高于 NIOSH REL	浓度或尚未建立	REL ，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、	供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。  逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器	(防毒面具 )、自携式逃生呼吸器。

眼睛防护：	可采用安全面罩。防护服：	穿工作服。

手防护：	必要时戴防护手套。

其他：	工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。

第九部分	理化性质

熔点：	725

沸点：	1640

相对密度 (水=1) ： 3． 55

相对密度 (空气 =1):	无资料饱和蒸汽压 (kPa)：	无资料溶解性：	不溶于普通溶剂。临界温度 (℃ )：

临界压力 (MPa) ：

燃烧热 (kj/mol) ：	无资料

第十部分	稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物：	氧化钡。稳定性：	不稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强氧化剂、氧、水、空气、卤素、碱、酸类、卤化物。避免接触的条件：	接触空气。

第十一部分	毒理学资料

急性毒性：

LD 50

LC50

第十二部分	环境资料

该物资对环境可能有害，建议不要让其进入环境	。

第十三部分	废弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”	。恢复材料的厚材料的原状态，以便重新使用。 。

第十四部分	运输信息

UN 编号：	1400 （钡及钡金属） 危险货物编号：	43009

危险货物包装标志：	10

包装类别：	Ⅰ

包装方法： 塑料袋，多层牛皮纸袋外中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

第十五部分	法规信息

《危险化学品安全管理条例》 （国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行），针对化学危险物品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了

相应规定；常用危险化学品的分类及标志（	GB13690-92）将该物质划为第 4.3 类易燃物品。

第十六部分	其它信息